《白云区龙归地铁站西AB1302001-1、AB1302006地块  土壤污染状况调查报告》

信息公开口径

土地使用权人：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会

土壤污染状况调查单位：生态环境部华南环境科学研究所

2025年7月

- 一、地块基本情况

地块名称：白云区龙归地铁站西AB1302001-1、AB1302006地块。

占地面积：59894平方米（其中AB1302001-1地块占地约33564平方米，AB1302006地块占地约26330平方米）。

地块中心坐标：东经113.297967，北纬23.288697（其中AB1302006地块中心坐标东经113.291659、北纬23.291234；AB1302001-1地块中心坐标东经113.293344、北纬23.291313）。

地理位置：白云区龙归街道南村、鹤龙四路地铁3号线龙归站西侧。

地块土地利用现状：农用地。广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会收储后进行了围蔽，现阶段处于闲置状态。

地块未来规划：中小学用地（A33）、商住混合用地（R2/B1/B2）。

调查缘由：地块历史上为农用地，未来规划为商住及学校用地。根据相关要求，未来规划用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

- 二、第一阶段调查

第一阶段调查工作开展时间为2024年6月。通过对地块历史资料收集、人员访谈、现场踏勘等综合分析，地块历史沿革清晰，主要作为农用地使用，不存在工业生产活动。具体历史沿革情况如下：

（1）2025年之前：南村集体农用地，90年代前以种植水稻为主，90年代起种植瓜果蔬菜（草莓、红薯叶、菜心、豆角、玉米等）。

（2）2025年至今：地块由广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会收储，期间少量种植户留守继续种植蔬菜；2025年3月起对收储范围进行围蔽，目前种植户已清，地块处于闲置状态。

相邻地块历史上存在农用地、地铁站及停车场等，不涉及重点行业企业用地以及垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污泥处理处置设施等公用设施使用情况。

根据资料收集、现场踏勘、人员访谈等分析结果，主要得出以下结论：

（一）地块内在农用地时期种植水稻、瓜果蔬菜等，均未涉及工业生产活动，也没有堆放、填埋固体废物和涉及有毒有害物质物料的情况；整个历史时期不存在外来土回填、工矿用途或其他可能的污染源，亦未查阅到有发生环境污染事件情况,，历史上亦未出现种植的农作物大面积病害、大规模减产等记录。

（二）地块周边50m范围内南、西、北面与本地块用地性质一致，以种植水稻、瓜果蔬菜为主的农用地；紧邻AB1302001-1地块东面在2006年之前也是农用地，2007年起土地利用发生变化，即东北侧自2007-2009年因地铁建设堆放过砂石、2010-2017年砂石销售，2018年被用作驾校，2024年空置至今；东侧自2007-2009年堆放过地铁站建设用的砂石，2010-2016年闲置，2017年被征用为地铁站配套的停车场，2025年起地块围蔽并闲置，整个历史时期亦未涉及工业生产，不涉及重点行业企业用地以及垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、污泥处理处置设施等公用设施使用情况。

- 三、调查结论

根据调查结果，地块符合《广州市农用地转为建设用地土壤污染状况调查工作技术指引》中七个“否”情况。总体而言，地块环境状况可以接受，本阶段调查活动可以结束，无需进入第二阶段的土壤污染状况调查。